# Ablagewaschtisch Modell Privo

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Hände-desinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigaretten-glut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell; antibakterielle Eigen-schaften bei anderen Dekoren optional. Optional auch mit antiviralen Eigenschaften lieferbar.

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, bauseits bearbeitbar, unterfahrbar, im Ablagebereich 20 mm , mit vorgezogenem rundem Becken, als Standard ohne Überlauf, mit leicht nach unten abgesetzter Hahnbank, Hahnlochbohrung optional, mit angeformtem Wandanschlussprofil mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende,

mit Rückwand für Stockschraubenbefestigung.

Privo entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688 und erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit gemäß DIN 18040.

Beckeninnenmaß (Ø x H): 		Ø 355 x 85 mm

Tiefe (Beckenmitte/Ablage):		550 / 250 mm

Materialstärke:			12 mm, im Ablagebereich 20 mm

Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: H = 10 mm

Länge Ablagewaschtisch: 		700 – 2.500 mm

Länge Mehrfachwaschtisch: 		ab 1.500 mm

Befestigung: 				Stockschrauben

bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm
(als Zubehör lieferbar)

Zubehör (optional):	• Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
  (für Becken ohne Überlauf)

• Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

Zusatzausstattung:	• Multifunktionsausschnitt links und/oder rechts (Haltegriff) 
   200 x 40 mm

Modell:				Privo

Bezugsnachweis:			VARICOR GmbH

Waldstr. 33

76571 Gaggenau

Tel.: 07225/9739-0

www.varicor.com