# Ablagewaschtisch Modell Profil

aus copolymergebundenem Mineralwerkstoff VARICOR® (entspricht ISO-Norm 19712), homogenes, voll durchgefärbtes, porenloses Material, ohne Oberflächenversiegelung wie Gel-Coat oder Glasur, weitgehend resistent gegenüber Desinfektionsmitteln zur Flächen-/Hände-desinfektion (gemäß aktueller Liste der Desinfektionsmittel-Kommission des VAH – Verbund für angewandte Hygiene e.V.) und gebräuchlichen Chemikalien, hitzebeständig gegen Zigaretten-glut, Standard-Uniweißtöne (arktis, weiß-alpin) wirken antibakteriell; antibakterielle Eigen-schaften bei anderen Dekoren optional. Optional auch mit antiviralen Eigenschaften lieferbar.

Einzelwaschtisch in einem Stück nach Maß gegossen, Mehrfachwaschtisch aus mehreren Einzelwaschtischen fugenlos miteinander verklebt und fertig konfektioniert, bauseits bearbeitbar, mit vorgezogenem rundem Becken, als Standard mit Überlauf, optional ohne Überlauf, mit Möbelkante für Anschluss von Verkleidung/Badmöbel, Hahnlochbohrung optional, mit angeformtem Wandanschlussprofil mit Hohlkehle, mit angeformter Frontblende.

Auch als Eckwaschtisch ohne Ablage lieferbar

Profil entspricht der CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14688.

Beckeninnenmaß (Ø x H): 		 Ø 380 x 160 mm

Tiefe (Beckenmitte/Ablage):		 530 / 340 mm

Materialstärke:			 12 mm

Frontblende:				 H = 40 mm

Wandanschlussprofil mit Hohlkehle: 30 mm

Länge Einzelwaschtisch: 		 600 – 2.500 mm

Länge Eckwaschtisch:			 760 – 577 mm

Länge Mehrfachwaschtisch: 		 ab 1.200 mm

Befestigung: 				Winkelkonsole 310 mm

bei Nischeneinbau zusätzlich Wandauflagewinkel 180 mm
(als Zubehör lieferbar)

Zubehör (optional):	• Permanentablauf mit VARICOR®-Abdeckung
  (für Becken ohne Überlauf)

• Push-Open mit VARICOR®-Abdeckung (für Becken mit 
   Überlauf)

• Winkelkonsole 310 mm

• Wandauflagewinkel 180 mm bei Nischeneinbau

Zusatzausstattung:	• Seitenteil fugenlos verklebt, links und/oder rechts

• Papierabwurfröhre (rund oder eckig) fugenlos integriert

Modell:				Profil

Bezugsnachweis:			VARICOR GmbH

Waldstr. 33

76571 Gaggenau

Tel.: 07225/9739-0

www.varicor.com