Plan de toilette Renova (ex. V 160) en matériau minéral VARICOR® lié de résine copolymère (conforme à la norme ISO 19712), matériau homogène, coloré dans la masse, non poreux, sans traitement de surface comme le gel-coat ou l’émail, largement résistant aux désinfectants (des surfaces et des mains) et produits chimiques d’utilisation courante, résistant à la brûlure de cigarettes. Les décors blancs unis standard (arktis, blanc alpin) ont une bonne efficacité antibactérienne ; en option et sur demande pour les autres décors. Disponible également avec des propriétés antivirales selon formulation spécifique (en option).

Plan simple vasque sur-mesure moulé en une seule pièce, plan multi-vasques composé de plusieurs modules simples collés entre eux sans joints perceptibles et prêt à l’utilisation. Epaisseur du matériau 12 mm, avec vasque rectangulaire en débord, avec trop-plein, percement pour robinetterie à préciser à la commande. Largeurs 480/380 mm, avec retombée avant de 120 mm et sans dosseret. Options supplémentaires disponibles.

Renova est conforme au marquage CE selon la norme DIN EN 14688.

Dimensions intérieures de la vasque :	450 x 400 x 147 mm (L x l x h)

Largeur (à l’avant de la vasque/sur les plages):	480/380 mm

Epaisseur du matériau :	12 mm

Retombée avant :	H = 120 mm

Dosseret à congé :	sans

Longueur Plan simple :	550 – 2500 mm

Longueur Plan multiple :	à partir de 1200 mm

Fixations préconisées :		Console 310 mm

pour une installation en niche, équerre de 180 mm à prévoir sur					la largeur

Accessoires (en option) :		• Ecoulement libre avec capot de bonde en VARICOR®

(pour les vasques sans trop-plein)

• Push-open avec capot de bonde en VARICOR®

(pour la version avec trop-plein uniquement)

• Console 310 mm

• Equerre de 180 mm si installation en niche

Options supplémentaires :		• Retombée latérale droite ou gauche (collée sans joints visibles)

• Découpe porte-serviettes

• Raccord poubelle, rond ou carré (collé sans joints visibles)

Modèle :				Renova

Distribution par :			VARICOR SAS			Site de production +

Siège Commercial		Commercial Grand-Est

ZA du Bois Gasseau		30 Rue de la Scierie

CS 40252 SAMOREAU

77215 AVON CEDEX		67130 WISCHES

Tél. : +33 (0) 1 77 48 53 50	Tél. : +33 (3) 88 47 55 20

Mail : contact@varicor.com	Mail : wisches@varicor.com

www.varicor.com