Plan de toilette Trigo 1800 en matériau minéral VARICOR® lié de résine copolymère (conforme à la norme ISO 19712), matériau homogène, coloré dans la masse, non poreux, sans traitement de surface comme le gel-coat ou l’émail, largement résistant aux désinfectants (des surfaces et des mains) et produits chimiques d’utilisation courante, résistant à la brûlure de cigarettes. Les décors blancs unis standard (arktis, blanc alpin) ont une bonne efficacité antibactérienne ; en option et sur demande pour les autres décors. Disponible également avec des propriétés antivirales selon formulation spécifique (en option).

Plan moulé monocuve autoportant. Epaisseur du matériau 12 mm, avec vasque en pente rectangulaire de 1800 mm, sans trop-plein, 3 points d’évacuation, percement pour robinetterie à préciser à la commande. Largeur 520 mm, avec retombée avant de 180 mm et dosseret à congé de    40 mm. Autoportant, goujons et chevilles fournis. Options supplémentaires disponibles.

Modification de la vasque intérieure par multiple de 600 mm réalisable : nous consulter.

Trigo 1800 est adapté aux personnes à mobilité réduite (si retombée avant entre 100 et 150 mm) et est conforme au marquage CE selon la norme DIN EN 14688.

Dimensions intérieures de la vasque :	1800 x 400 x 90 mm (L x l x h)

Largeur :				520 mm

Epaisseur du matériau :		12 mm

Retombée avant :			H = 180 mm

Dosseret à congé :			H = 40 mm

Longueur Plan simple :			1900 – 2500 mm

Fixations préconisées :			Goujons et chevilles fournis

pour une installation en niche, équerre de 480 mm à prévoir sur 					la largeur

Accessoires (en option) :		• Equerre de 480 mm si installation en niche

• Kit de raccordement au siphon inclus

Options supplémentaires :		• Retombée latérale droite ou gauche (collée sans joints visibles)

• Découpe porte-serviettes

• Raccord poubelle, rond ou carré (collé sans joints visibles)

Modèle :				Trigo 1800

Distribution par :			VARICOR SAS			Site de production +

Siège Commercial		Commercial Grand-Est

ZA du Bois Gasseau		30 Rue de la Scierie

CS 40252 SAMOREAU

77215 AVON CEDEX		67130 WISCHES

Tél. : +33 (0) 1 77 48 53 50	Tél. : +33 (3) 88 47 55 20

Mail : contact@varicor.com	Mail : wisches@varicor.com

www.varicor.com